Se deberá entregar rellenas las siguientes Tablas de CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES SAFETY DE RADIOAYUDAS del VOR y DME, en fase de Oferta.

| Prestación de seguridad |  | Grado de cumplimiento | Evidencia Documental |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-VOR-001 | El MTBO de un VOR, en configuración doble, debe ser igual o superior a 5.000 h. |  |  |
| PS-VOR-001-001 | En caso de fallo en un transmisor, el sistema conmutará automáticamente. Si el otro transmisor también falla el sistema se apagará. |  |  |
| PS-VOR-002 | El Fallo de DISPONIBILIDAD de un VOR, en configuración doble, debido a una parada no programada será igual o inferior a 1x10E-2 (Disponibilidad superior al 99%) |  |  |
| PS-VOR-002-001 | El sistema dispondrá de subsistema transmisor redundado. |  |  |
| PS-VOR-002-002 | El sistema dispondrá se subsistema supervisor redundado. |  |  |
| PS-VOR-002-003 | El sistema dispone de la posibilidad de conmutación manual. |  |  |
| PS-VOR-002-004 | El sistema dispondrá de una fuente de alimentación por baterías que garantice el suministro en caso de fallo de la fuente principal. |  |  |
| PS-VOR-003 | El fallo de INTEGRIDAD de un VOR, en configuración doble, será igual o inferior a 1E-5. |  |  |
| PS-VOR-003-001 | El sistema supervisor analizará cada traspondedor de la operación. |  |  |
| PS-VOR-003-002 | Durante la realización de las actividades de mantenimiento en que las señales no puedan utilizarse por las aeronaves, se cambiará manualmente la identificación del Código Morse asignado por la palabra “TST”. |  |  |
| PS-VOR-003-003 | El sistema supervisor dispondrá de un sistema de seguridad contra fallos propios “failsafe”, que garantice que un fallo en cualquiera de las partes (incluyendo el generador de señales de prueba de integridad) provocará una condición de alarma de integridad. |  |  |
| PS-VOR-003-004 | El equipo VOR deberá disponer de unas antenas supervisoras para comprobar en todo momento el estado de la señal radiada en el espacio y transferir del equipo principal al de reserva en caso que dicha señal se degrade por debajo de las condiciones establecidas. |  |  |
| PS-VOR-003-005 | El subsistema de gestión dispondrá de indicaciones visuales y/o acústicas de cambios de estado del propio sistema, así como de funcionamientos inadecuados del mismo, que afecten a la integridad y continuidad en el servicio del sistema. |  |  |
| PS-VOR-004 | El vuelo de calibración de un VOR deberá proporcionar un resultado satisfactorio, o en caso de detectarse restricciones, estás deberá ser publicadas para conocimiento de los usuarios. |  | Parte provisional en Informe completo del vuelo de Dada de Alta. |
| PS-VOR-004-001 | Los parámetros de la señal emitida por el VOR al espacio estarán dentro de los márgenes establecidos. |  | Parte provisional en Informe completo del vuelo de Dada de Alta. |

| Para la comprobación de los cálculos teóricos de Integridad y Disponibilidad de acuerdo con el Anexo 10 de OACI, se han de facilitar los valores de los siguientes parámetrosasí como su evidencia documental por parte del fabricante. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro1 |  | Valor | Evidencia Documental |
| MTTR | Tiempo medio de reparación |  |  |
| (T1) | Tiempo de chequeo del sistema transmisor para el cálculo de Integridad |  |  |
| (T2) | Tiempo de chequeo del sistema monitor para el cálculo de Integridad |  |  |
| (MTBFTRX) | La tasa de fallos de un sistema transmisor |  |  |
| (MTBFMON). | La tasa de fallos de un sistema supervisor |  |  |
| (αTRX). | El porcentaje de fallos de integridad en el transmisor con respecto a los fallos totales del transmisor |  |  |
| (αMON). | El porcentaje de fallos de integridad en el sistema supervisor con respecto a los fallos totales del sistema supervisor |  |  |

| Prestación de seguridad |  | Grado de cumplimiento | Evidencia Documental |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-DME-001 | El MTBO de un DME, en configuración doble, debe ser igual o superior a 5.000 h. |  |  |
| PS-DME-001-001 | En caso de fallo en un transmisor, el sistema conmutará automáticamente. Si el otro transmisor también falla el sistema se apagará. |  |  |
| PS-DME-002 | El Fallo de DISPONIBILIDAD de un DME, en configuración doble, debido a una parada no programada será igual o inferior a 1x10E-2 (Disponibilidad superior al 99%) |  |  |
| PS-DME-002-001 | El sistema dispondrá de subsistema transmisor redundado. |  |  |
| PS-DME-002-002 | El sistema dispondrá se subsistema supervisor redundado. |  |  |
| PS-DME-002-003 | El sistema dispone de la posibilidad de conmutación manual. |  |  |
| PS-DME-002-004 | El sistema dispondrá de una fuente de alimentación por baterías que garantice el suministro en caso de fallo de la fuente principal. |  |  |
| PS-DME-003 | El fallo de INTEGRIDAD de un DME, en configuración doble, será igual o inferior a 1E-5. |  |  |
| PS-DME-003-001 | El sistema supervisor analizará cada traspondedor de la operación. |  |  |
| PS-DME-003-002 | Durante la realización de las actividades de mantenimiento en que las señales no puedan utilizarse por las aeronaves, se cambiará manualmente la identificación del Código Morse asignado por la palabra “TST”. |  |  |
| PS-DME-003-003 | El sistema supervisor dispondrá de un sistema de seguridad contra fallos propios “failsafe”, que garantice que un fallo en cualquiera de las partes (incluyendo el generador de señales de prueba de integridad) provocará una condición de alarma de integridad. |  |  |
| PS-DME-003-004 | El subsistema de gestión dispondrá de indicaciones visuales y/o acústicas de cambios de estado del propio sistema, así como de funcionamientos inadecuados del mismo, que afecten a la integridad y continuidad en el servicio del sistema. |  |  |
| PS-DME-004 | El vuelo de calibración de un DME deberá proporcionar un resultado satisfactorio, o en caso de detectarse restricciones, estás deberá ser publicadas para conocimiento de los usuarios. |  | Parte provisional en Informe completo del vuelo de Dada de Alta. |
| PS-DME-004-001 | Los parámetros de la señal emitida por el DME al espacio estarán dentro de los márgenes establecidos. |  | Parte provisional en Informe completo del vuelo de Dada de Alta. |

Tabla 1 Prestaciones Safety de VOR y DME

Ver Doc: DSIS-12-INF-151-1.1: “DEFINICIÓN DE PRESTACIONES SAFETY PARA LAS RADIOAYUDAS DE NAVEGACIÓN AÉREA DE ENAIRE” y Adjunto F del Anexo 10 de OACI.